SEGMENTAZIONE DEI DIFETTI NEL CALCESTRUZZO ARMATO

Corrosione e spalling su calcestruzzo armato

YOLOv8s-seg e un’architettura compatta ispirata a MS-YOLOv8-Seg

Relazione di progetto · Dataset S2DS

Versione revisionata sulla base dei risultati sperimentali condivisi

# 1. Introduzione

## 1.1 Contesto e motivazione

La manutenzione e il monitoraggio dell’integrità strutturale delle infrastrutture in calcestruzzo armato (ponti, viadotti, gallerie, edifici pubblici) sono temi rilevanti dell’ingegneria civile. Queste strutture richiedono monitoraggio e manutenzione nel tempo e possono mostrare segni di degrado dovuti all’invecchiamento dei materiali, alle sollecitazioni cicliche e all’esposizione ad agenti ambientali aggressivi. Le ispezioni visive sono condotte tradizionalmente da tecnici specializzati e presentano alcuni svantaggi: soggettività delle valutazioni, costi elevati, tempi lunghi e rischi per gli operatori che lavorano in quota o in condizioni disagevoli. L’analisi automatica delle immagini, acquisite da sensori mobili o droni, con tecniche di visione artificiale e apprendimento profondo è una possibile soluzione più oggettiva e riproducibile, che può affiancare l’ispezione umana senza sostituirla.

## 1.2 Il problema: corrosione e spalling

La corrosione dell’armatura e il successivo distacco del copriferro (spalling) sono tra i segnali più critici di una possibile perdita di capacità portante. La corrosione compare in superficie come macchie di ruggine, dovute alla penetrazione di cloruri o alla carbonatazione della matrice cementizia, e segnala un processo degradativo interno che riduce la sezione resistente delle barre. L’espansione volumetrica dei prodotti di ossidazione genera pressioni interne che superano la resistenza a trazione del calcestruzzo e provocano fessurazioni e l’espulsione di porzioni di materiale: lo spalling espone l’armatura agli agenti atmosferici, accelera il degrado e compromette l’aderenza tra acciaio e calcestruzzo. L’individuazione automatica è difficile perché le superfici reali presentano illuminazione disomogenea, ombre, sporcizia, umidità, vegetazione e texture irregolari che possono essere scambiate per difetti.

## 1.3 Segmentazione e prestazioni in tempo reale

Rispetto ai metodi classici basati su regole (sogliatura cromatica, rilevamento dei bordi), le reti profonde apprendono rappresentazioni semantiche direttamente dalle immagini. In questo lavoro il problema è formulato come segmentazione binaria a livello di pixel: ogni pixel è classificato come difetto (spalling o corrosione, classi fuse in una) oppure come superficie non difettosa. Rispetto alla classificazione dell’intera immagine o alla localizzazione con riquadri, la segmentazione delimita i contorni delle aree danneggiate e permette di stimarne l’estensione. Per l’uso su droni o dispositivi a risorse limitate, però, l’accuratezza va coniugata con il costo di calcolo: sono quindi confrontati un modello standard e un modello compatto, valutandone anche memoria, operazioni e latenza.

## 1.4 Obiettivi e struttura del lavoro

Il lavoro confronta YOLOv8s-seg, modello standard per la segmentazione di istanze, con una pipeline compatta di segmentazione semantica costruita a partire da YOLOv8s-seg e arricchita da quattro interventi ispirati a MS-YOLOv8-Seg (Xu e Jin, 2026): blocchi Ghost, RepBlock, SimAM e una perdita pesata sui bordi. Le domande di ricerca sono: (i) quanto accuratamente i modelli segmentano i difetti e quanti falsi positivi producono su superfici integre; (ii) se la variante compatta mantiene l’accuratezza con un costo inferiore e quale modulo contribuisce ai risultati; (iii) quanto conta il pre-addestramento; (iv) come cambiano il costo di calcolo e i falsi positivi. Il capitolo 2 descrive il dataset, il capitolo 3 il modello standard, il capitolo 4 il modello compatto e gli esperimenti, il capitolo 5 un’applicazione dimostrativa di confronto e il capitolo 6 le conclusioni.

# 2. Dataset e preelaborazione

## 2.1 S2DS e costruzione delle tessere

Gli esperimenti usano S2DS (Structural Defects Dataset) di Benz e Rodehorst (2022), rilasciato dalla Bauhaus-Universität Weimar per solo uso accademico e non ridistribuibile: 743 immagini di superfici prevalentemente in calcestruzzo, da 1024×1024 pixel, annotate a livello di pixel in sette classi (sfondo, crepe, spalling, corrosione, efflorescenze, vegetazione, punti di controllo). È stato mantenuto lo split ufficiale (563 immagini di training, 87 di validation, 93 di test).

Ogni immagine è stata ritagliata in tessere da 256×256 pixel su una griglia 4×4 non sovrapposta. Sono state conservate le tessere con almeno un pixel di spalling o corrosione, fondendo le due classi in un’unica classe («corrosion_spalling»): 1416 tessere per il training, 164 per il validation e 187 per il test, provenienti rispettivamente da 223, 36 e 34 immagini sorgente. Ogni tessera è identificata da un nome del tipo [ID][Y][X].png (ID dell’immagine sorgente e coordinate di origine) ed è associata alla maschera [ID][Y][X]_lab.png. Lo split è stato effettuato per immagine sorgente: nessuna immagine compare in più di un sottoinsieme (verificato), così che tessere della stessa fotografia non siano presenti sia in training sia in valutazione.

## 2.2 Tessere senza difetto

Un test composto solo da tessere con difetto non permette di misurare i falsi positivi, che in un’ispezione reale riguardano la maggior parte della superficie. A ogni sottoinsieme sono state quindi aggiunte tessere senza difetto, ricavate dalle stesse immagini sorgente dello split corrispondente: una tessera è accettata se, dopo aver ingrandito di 16 pixel le maschere di spalling e corrosione, non contiene alcun pixel di tali classi. Quando disponibili, metà delle tessere scelte contiene almeno l’1% di pixel di altre classi (crepe, efflorescenze, vegetazione, punti di controllo) e costituisce un negativo difficile; si hanno al più quattro tessere per immagine e la selezione è casuale con seme fisso. Il rapporto negativi/positivi è 0,5 in training e validation e 1,0 in test. Il dataset finale conta 2124 tessere di training (708 senza difetto), 246 di validation (82) e 374 di test (187, da 90 immagini sorgente). Il rapporto 1:1 nel test serve a misurare con precisione i falsi positivi, ma non riflette la prevalenza reale delle superfici integre, molto maggiore.

## 2.3 Preelaborazione

Le immagini sono lette in formato RGB e scalate dividendo per 255; non è applicata la standardizzazione con media e deviazione standard. Le maschere a colori sono convertite in poligoni (contorni esterni, area minima di 5 pixel, coordinate normalizzate), nel formato richiesto da YOLOv8-seg. Gli stessi poligoni costituiscono la verità di riferimento (ground truth) per l’addestramento e la valutazione di tutti i modelli, che risultano così valutati sugli stessi pixel. L’uso dei soli contorni esterni riempie gli eventuali buchi interni ai difetti. Per i modelli semantici i poligoni sono ridisegnati direttamente a 256×256 pixel. Le tessere senza difetto hanno etichetta vuota.

## 2.4 Data augmentation e squilibrio tra classi

Per i modelli semantici le tessere di training sono sottoposte a ribaltamenti orizzontali e verticali, rotazioni di 90°, 180° e 270° e variazioni casuali di luminosità e contrasto sulle sole immagini, con la maschera trasformata in modo coerente. YOLOv8s-seg usa le augmentation predefinite di Ultralytics (mosaico, variazioni di tonalità, saturazione e luminosità, scala e traslazione, ribaltamento orizzontale). Non è applicato alcun campionamento che bilanci corrosione e spalling, perché le due classi sono fuse. Lo squilibrio tra pixel di sfondo e pixel difettosi è gestito dalla funzione di perdita (sezione 4.2) e, per i falsi positivi, dalla presenza delle tessere senza difetto.

# 3. Modello standard: YOLOv8s-seg

## 3.1 Scelta dell’architettura

Come modello standard si è scelto YOLOv8s-seg di Ultralytics (Jocher et al., 2023), variante Small della famiglia YOLOv8 per la segmentazione: un compromesso tra capacità espressiva e costo di calcolo, adatto a un’ispezione automatizzata sul campo. L’architettura è anchor-free e ha un backbone di estrazione delle feature efficiente. L’addestramento parte dai pesi pre-addestrati su COCO (Lin et al., 2014) per trasferire le rappresentazioni visive di basso e medio livello al compito di riconoscere corrosione e spalling; la variante con inizializzazione casuale serve a misurare l’effetto del pre-addestramento.

## 3.2 Architettura

YOLOv8s-seg (11,8 milioni di parametri nella configurazione a una classe) è implementato in Ultralytics con tre parti.

Backbone. Una sequenza di blocchi Conv (convoluzione, normalizzazione per lotti e attivazione SiLU) e di moduli C2f (Cross Stage Partial con due convoluzioni). Il C2f divide i canali in due rami con una convoluzione 1×1, fa passare una parte attraverso una serie di blocchi Bottleneck residuali e concatena tutte le uscite intermedie prima di una convoluzione di riproiezione, arricchendo il flusso dei gradienti con pochi parametri. Il modulo SPPF (Spatial Pyramid Pooling Fast) concatena tre max-pooling in sequenza con kernel 5×5 per aggregare contesto a più scale.

Neck. Una struttura FPN più PAN: una via discendente propaga la semantica ad alto livello con operazioni di upsampling, una via ascendente ripropaga i dettagli spaziali con convoluzioni a passo due. Produce tre mappe di feature (P3, P4 e P5) con passi di campionamento di 8, 16 e 32 pixel. (Lin et al., 2017; Liu et al., 2018).

Testa di segmentazione. La testa è disaccoppiata: per ciascuna scala tre rami indipendenti stimano la regressione dei riquadri (con Distribution Focal Loss), le probabilità di classe e un vettore di 32 coefficienti di maschera. Il modulo Proto riceve la mappa P3 dal neck e, con una convoluzione 3×3, una convoluzione trasposta con fattore 2, un’altra convoluzione 3×3 e una proiezione 1×1, produce 32 prototipi di maschera a un quarto della risoluzione dell’ingresso. La maschera di ciascun rilevamento è la sigmoide della combinazione lineare dei prototipi con i suoi coefficienti, ritagliata nel riquadro predetto e binarizzata a 0,5. I rilevamenti sono filtrati per confidenza e per soppressione dei non-massimi.

YOLOv8s-seg produce quindi maschere di istanze. Per confrontarlo con i modelli semantici, la valutazione ne usa l’unione a livello di pixel.

## 3.3 Addestramento

L’addestramento usa le impostazioni predefinite di Ultralytics (ottimizzatore selezionato automaticamente, immagini a 256 pixel, batch 32): 50 epoche con pesi COCO e 120 con inizializzazione casuale. Il checkpoint è scelto sul validation con il criterio predefinito della libreria. Gli esperimenti finali sono ripetuti con tre seed (0, 1, 2).

## 3.4 Valutazione preliminare senza tessere negative

Una prima valutazione di YOLOv8s-seg con pesi COCO è stata condotta sulle sole 187 tessere con difetto del test, con soglia di confidenza fissa a 0,25 e un solo seed. Le metriche globali a livello di pixel (micro-average) sono: Pixel Accuracy 93,83%, IoU 86,51%, Dice 92,77%, precisione 89,54% e recall 96,24%; l’IoU medio per immagine è 77,23% (± 23,80) e il Dice medio 84,46% (± 20,52). Il recall superiore alla precisione indica una tendenza a sovrastimare i contorni piuttosto che a omettere porzioni di difetto, un comportamento favorevole quando il mancato rilevamento è il rischio principale. Lo scarto tra metriche globali e per immagine deriva dal fatto che, nelle tessere con difetti piccoli, pochi pixel di errore sul bordo riducono molto l’IoU della singola immagine, mentre il calcolo globale è dominato dai difetti estesi.

Questa valutazione è preliminare: non include superfici integre, quindi non misura i falsi positivi, e usa una soglia non scelta sul validation e un solo seed. Per questo le conclusioni si basano sul protocollo del capitolo 4.

# 4. Modello compatto, protocollo sperimentale e risultati

## 4.1 Pipeline semantica e moduli

Rapporto con il lavoro di riferimento. MS-YOLOv8-Seg (Xu e Jin, 2026) propone, per la segmentazione di veicoli a guida autonoma (AGV) in magazzino, un YOLOv8-Seg con blocchi GC-C2f (C2f con convoluzioni Ghost), un neck RepGFPN-Lite con blocchi riparametrizzabili, una perdita Dynamic Soft-IoU e una testa con attenzione SimAM, addestrato da zero. Il presente lavoro ne adotta le idee in un dominio diverso (difetti del calcestruzzo), con pesi pre-addestrati, in forma di pipeline di segmentazione semantica e con una ablation controllata: non è una replica.

Pipeline. La pipeline riusa backbone, neck e modulo Proto di YOLOv8s-seg con i pesi COCO e sostituisce la testa di istanze con una testa semantica a un solo canale. La testa fonde i prototipi del modulo Proto (32 canali a un quarto della risoluzione), le mappe P4 e P5 proiettate a 32 canali e riportate a un quarto della risoluzione, e una connessione diretta dallo stadio del backbone a un quarto della risoluzione. La fusione è seguita da una convoluzione trasposta che porta a metà risoluzione, dalla fusione con una connessione diretta dallo stadio iniziale (metà risoluzione) e da una convoluzione 1×1 che produce il logit, interpolato alla risoluzione dell’ingresso. L’uscita è binarizzata con una soglia.

Moduli sottoposti ad ablation.

Blocchi Ghost (GC-C2f). Negli 8 moduli C2f del backbone e del neck i Bottleneck sono sostituiti da due GhostConv (convoluzione 1×1 su metà dei canali più un’operazione economica depthwise 5×5 per l’altra metà) e le due convoluzioni di downsampling del neck diventano GhostConv a passo due. Le convoluzioni 1×1 dei C2f restano pre-addestrate; le parti nuove partono da zero, salvo la parte primaria dei downsampling, inizializzata con metà dei pesi YOLO. L’idea di generare feature con operazioni economiche deriva dal filone GhostNet (Han et al., 2020).

RepBlock. Blocchi con tre rami in training (3×3 più BatchNorm, 1×1 più BatchNorm, identità più BatchNorm) che in inferenza si fondono in una sola convoluzione 3×3. Il principio di riparametrizzazione è collegato a RepVGG (Ding et al., 2021).

SimAM. Attenzione tridimensionale senza parametri, che pesa ogni attivazione con una funzione della varianza locale del canale; è posta nella testa, dopo la fusione dei rami. (Yang et al., 2021).

DSIoU (soft-IoU pesato sui bordi). Il peso di ciascun pixel è 1 + α·exp(−τ·d), con d distanza euclidea dal contorno della maschera (calcolata a un quarto della risoluzione), α = 1 e τ = 0,5. L’implementazione qui usata è una variante del progetto, ispirata al lavoro di riferimento: combina BCE e soft-IoU con pesi basati sulla distanza dal bordo, senza assumere una replica esatta di ogni dettaglio della DSoft-IoU originale (Xu e Jin, 2026).

Tabella 1. Configurazioni sperimentali.

| Configurazione | Descrizione |
| --- | --- |
| yolo_pre | YOLOv8s-seg con pesi COCO, 50 epoche |
| yolo_scratch | YOLOv8s-seg con inizializzazione casuale, 120 epoche |
| ms_base | Pipeline semantica di controllo con pesi COCO, senza moduli |
| ms_ghost | ms_base con blocchi Ghost |
| ms_rep | ms_base con RepBlock nella testa |
| ms_simam | ms_base con SimAM nella testa |
| ms_dsiou | ms_base con perdita pesata sui bordi |
| ms_full | Tutti i moduli insieme |
| ms_base_scratch, ms_full_scratch | ms_base e ms_full con inizializzazione casuale, 120 epoche (regime del lavoro di riferimento) |

Le varianti ms_ghost, ms_rep, ms_simam e ms_dsiou differiscono da ms_base per un singolo intervento: rispettivamente blocchi Ghost, RepBlock nella testa, SimAM e loss pesata sui bordi. ms_full combina tutti e quattro gli interventi; le varianti *_scratch modificano invece l’inizializzazione e servono a studiare l’effetto del pre-addestramento. Il confronto con le singole varianti è quindi l’ablation più diretta, mentre ms_full misura l’effetto della combinazione.

## 4.2 Addestramento dei modelli semantici

I modelli semantici sono addestrati a 256 pixel con batch 16, ottimizzatore AdamW (weight decay 0,01) e decadimento lineare del learning rate. Con pesi COCO si usano 5 epoche di riscaldamento, durante le quali vengono aggiornati solo i parametri nuovi (learning rate 1e-3) mentre quelli pre-addestrati sono congelati; seguono 45 epoche di fine-tuning (1e-4 per i pesi pre-addestrati e 5e-4 per i nuovi). Da zero si usano 120 epoche a 1e-3. La loss combina BCE (peso 0,4, calcolata sui pixel del batch) e soft-IoU (peso 0,6, mediata sulle tessere con difetto). Sulle tessere senza difetto viene aggiunto un termine che penalizza la probabilità media predetta; i pesi basati sulla distanza dal bordo sono attivati solo per le configurazioni DSIoU. Il checkpoint è scelto sulla validation massimizzando l’IoU. Tutte le configurazioni sono addestrate con tre seed (0, 1, 2).

## 4.3 Protocollo di valutazione e analisi statistica

Per ogni modello la soglia di decisione (confidenza per YOLO, probabilità per i modelli semantici) è scelta sulla validation massimizzando l’IoU micro complessiva su tessere con e senza difetto; sullo stesso insieme è scelto un filtro per le componenti connesse piccole, i cui risultati sono riportati separatamente. Il test non interviene in nessuna scelta. Le metriche comprendono: IoU complessiva, IoU sui difetti (solo tessere positive), IoU medio per tessera positiva, frazione di tessere senza difetto con oltre l’1% dell’area predetta (FP > 1%) e AUC per la decisione a livello di tessera, calcolata usando l’area predetta come punteggio.

Ogni configurazione è addestrata con tre seed (0, 1, 2); per le metriche principali si riportano media e deviazione standard campionaria tra seed. Le differenze tra configurazioni sono accompagnate da intervalli di confidenza al 95% ottenuti con bootstrap appaiato (2000 ricampionamenti delle immagini sorgente) sui conteggi sommati nei seed disponibili. Questi intervalli descrivono l’incertezza associata al campione di test, ma non incorporano la variabilità dell’addestramento tra seed, che viene descritta separatamente dalla deviazione standard. Per l’interpretazione pratica si usa anche una soglia di rumore stimata dalla variabilità tra seed (1,6 punti per IoU sui difetti e 4,6 punti per FP > 1%); si tratta di un criterio operativo del progetto, non di un test statistico standard.

## 4.4 Risultati principali

Valori in %, media ± deviazione standard su tre seed.

Tabella 2. Risultati principali: media ± deviazione standard sui tre seed (0, 1, 2).

| Configurazione | IoU complessiva | IoU sui difetti | IoU medio per tessera positiva | FP > 1% | AUC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yolo_pre | 78,5 ± 2,8 | 86,5 ± 0,7 | 73,9 ± 3,8 | 10,9 ± 1,5 | 90,5 ± 3,3 |
| ms_base | 86,2 ± 0,9 | 88,5 ± 1,0 | 78,7 ± 1,6 | 11,8 ± 2,1 | 96,9 ± 0,3 |
| ms_ghost | 81,8 ± 2,0 | 85,6 ± 1,3 | 74,9 ± 1,7 | 19,4 ± 2,6 | 95,9 ± 0,7 |
| ms_rep | 85,9 ± 1,7 | 89,4 ± 0,8 | 80,6 ± 0,8 | 13,0 ± 3,6 | 97,1 ± 1,5 |
| ms_simam | 86,9 ± 0,3 | 89,2 ± 0,8 | 79,5 ± 1,3 | 11,2 ± 2,1 | 97,4 ± 0,8 |
| ms_dsiou | 86,9 ± 0,7 | 88,9 ± 0,5 | 79,5 ± 0,3 | 13,5 ± 1,7 | 97,7 ± 0,5 |
| ms_full | 80,8 ± 0,8 | 85,2 ± 0,2 | 74,8 ± 0,6 | 22,5 ± 3,2 | 96,0 ± 0,9 |
| yolo_scratch | 75,8 ± 3,9 | 83,0 ± 1,5 | 70,2 ± 3,5 | 10,9 ± 6,8 | 89,2 ± 0,4 |
| ms_base_scratch | 77,9 ± 2,5 | 82,2 ± 2,2 | 72,8 ± 1,6 | 24,4 ± 2,4 | 95,7 ± 0,8 |
| ms_full_scratch | 77,5 ± 0,6 | 84,2 ± 0,4 | 74,8 ± 1,3 | 31,6 ± 1,9 | 93,9 ± 0,7 |

IoU micro sui difetti. Con pesi COCO, la differenza tra ms_full e yolo_pre è −1,3 punti (IC 95% [−3,2; +0,7]) e quella tra ms_base e yolo_pre è +2,0 punti (IC 95% [−1,1; +4,7]); entrambi gli intervalli includono lo zero, quindi non emerge una differenza conclusiva su questa metrica.

IoU complessiva e media per tessera. ms_base supera yolo_pre di 7,7 punti nell’IoU complessiva (IC 95% [+3,4; +14,0]); per ms_full la differenza è +2,3 punti (IC 95% [−1,6; +7,6]). Per ms_base, il vantaggio rispetto a yolo_pre è anche +4,8 punti nell’IoU medio per tessera positiva (IC 95% [+1,7; +8,0]). L’IoU complessiva è influenzata dalle predizioni sulle tessere negative e non va interpretata da sola come prova di migliore delineazione dei difetti.

Falsi positivi. ms_full presenta una percentuale più alta di tessere pulite con oltre l’1% di area predetta rispetto a yolo_pre (+11,6 punti, IC 95% [+5,0; +18,6]). Per ms_base la differenza rispetto a yolo_pre è +0,9 punti (IC 95% [−3,2; +5,5]) e non è conclusiva.

Decisione a livello di tessera. L’AUC basata sull’area predetta è compresa tra 95,9% e 97,7% per le configurazioni semantiche, contro 90,5% ± 3,3 per yolo_pre. Poiché il punteggio usa l’area predetta alla soglia operativa selezionata, l’AUC dipende anche dalla soglia scelta; va quindi letta insieme alle altre metriche.

## 4.5 Ablation: un modulo alla volta

Tabella 3. Ablation study: differenze rispetto a ms_base.

| Modulo aggiunto a ms_base | Δ IoU difetti [IC 95%] | Seed con Δ > 0 | Δ FP > 1% [IC 95%] | Seed in cui i FP peggiorano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blocchi Ghost | −2,9 [−5,8; −0,1] | 0/3 | +7,7 [+2,5; +13,0] | 3/3 |
| RepBlock | +0,9 [+0,1; +2,2] | 2/3 | +1,2 [−1,3; +3,9] | 1/3 |
| SimAM | +0,7 [−0,4; +2,0] | 2/3 | −0,5 [−3,7; +2,7] | 1/3 |
| Perdita pesata sui bordi (DSIoU) | +0,4 [−0,9; +2,0] | 3/3 | +1,8 [−1,6; +4,7] | 2/3 |
| Tutti i moduli (ms_full) | −3,3 [−5,5; −1,1] | 0/3 | +10,7 [+5,3; +16,6] | 3/3 |

Nel complesso, nessun modulo aggiuntivo mostra un miglioramento pratico netto e coerente su tutte le metriche. SimAM e DSIoU non mostrano una differenza conclusiva nell’IoU micro sui difetti. RepBlock presenta un incremento medio di 0,9 punti (IC 95% [+0,1; +2,2]), ma inferiore alla soglia di rumore operativo di 1,6 punti: è quindi un’indicazione debole, non una superiorità pratica dimostrata. I blocchi Ghost peggiorano l’IoU sui difetti di 2,9 punti (IC 95% [−5,8; −0,1]) e aumentano di 7,7 punti la quota di tessere negative con FP > 1% (IC 95% [+2,5; +13,0]); il modello completo mostra un peggioramento analogo.

Il peggioramento dei falsi positivi non scompare da zero: ms_full_scratch contro ms_base_scratch dà +7,1 punti [+4,0; +10,4], mentre sui difetti la differenza è al limite (+2,0 [−0,02; +5,1]). Per questo la sola ipotesi che i Ghost, sostituendo blocchi pre-addestrati, facciano perdere parte del trasferimento non basta a spiegare i dati; non è stato eseguito un esperimento dedicato per distinguere le cause. Si osserva anche che le soglie scelte sul validation sono più basse per i modelli con Ghost (in media 0,28 per ms_full contro 0,37 per ms_base), il che indica una calibrazione diversa.

## 4.6 Effetto del transfer learning

Tabella 4. Effetto del pre-addestramento.

| Coppia (con pesi COCO contro da zero) | Δ IoU difetti [IC 95%] | Δ FP > 1% [IC 95%] |
| --- | --- | --- |
| yolo_pre contro yolo_scratch | +3,5 [+0,1; +7,8] | 0,0 [−3,1; +2,9] |
| ms_base contro ms_base_scratch | +6,3 [+2,8; +10,9] | −12,7 [−18,2; −7,0] |
| ms_full contro ms_full_scratch | +1,0 [−0,7; +3,0] | −9,1 [−14,3; −3,7] |

Nelle tre coppie confrontate, i pesi pre-addestrati producono un IoU sui difetti più alto: l’incremento è di +3,5 punti per YOLO (IC 95% [+0,1; +7,8]), +6,3 per ms_base [+2,8; +10,9] e +1,0 per ms_full [−0,7; +3,0]. L’evidenza è più netta per ms_base; per YOLO il limite inferiore dell’intervallo è vicino a zero, mentre per ms_full l’intervallo include lo zero. Il pre-addestramento riduce inoltre i falsi positivi per ms_base e ms_full. Da zero, l’aggiunta dei moduli in ms_full_scratch non porta un vantaggio dimostrato sui difetti e aumenta i falsi positivi rispetto a ms_base_scratch.

## 4.7 Falsi positivi sulle tessere senza difetto

Tabella 5. Falsi positivi sulle tessere senza difetto, media sui seed.

| Configurazione | Almeno 1 pixel predetto (%) | Oltre l’1% dell’area (%) | Area mediana del falso positivo (% della tessera) |
| --- | --- | --- | --- |
| yolo_pre | 11,1 | 10,9 | 35,3 |
| yolo_scratch | 11,4 | 10,9 | 32,6 |
| ms_base | 18,7 | 11,8 | 2,0 |
| ms_ghost | 30,5 | 19,4 | 2,3 |
| ms_rep | 23,7 | 13,0 | 1,6 |
| ms_simam | 19,4 | 11,2 | 1,3 |
| ms_dsiou | 22,5 | 13,5 | 1,7 |
| ms_full | 33,9 | 22,5 | 3,0 |
| ms_base_scratch | 38,3 | 24,4 | 2,1 |
| ms_full_scratch | 48,7 | 31,6 | 2,8 |

I due tipi di modello sbagliano in modo diverso. YOLO produce falsi positivi più rari (11% delle tessere pulite) ma molto estesi: quando sbaglia, l’area predetta mediana è circa un terzo della tessera. I modelli semantici sbagliano più spesso (19% per ms_base, 34% per ms_full) ma con regioni piccole, di 1-3% della tessera; circa il 37% dei falsi positivi di ms_base è sotto l’1% dell’area. La frazione di tessere con oltre l’1% di area sbagliata è simile tra ms_base e yolo_pre (11,8% e 10,9%). L’IoU complessivo più alto della pipeline semantica (sezione 4.4) è coerente con questa differenza: i pochi falsi positivi estesi di YOLO contribuiscono con molti pixel errati. Il filtro delle componenti piccole riduce i falsi positivi dei modelli con Ghost di alcuni punti (ms_full da 22,5% a 18,9%) e lascia invariati gli altri.

## 4.8 Difetti di diverse dimensioni

IoU sui difetti (%), media tra seed, per area del difetto rispetto alla tessera.

Tabella 6. IoU micro per fascia di area del difetto; media sui tre seed.

| Configurazione | 2-10% | 10-30% | oltre 30% |
| --- | --- | --- | --- |
| yolo_pre | 41,6 | 67,8 | 92,5 |
| ms_base | 52,8 | 75,5 | 92,7 |
| ms_ghost | 46,6 | 68,2 | 91,3 |
| ms_rep | 54,3 | 76,5 | 93,7 |
| ms_simam | 55,0 | 74,5 | 93,6 |
| ms_dsiou | 49,6 | 74,1 | 94,0 |
| ms_full | 48,7 | 69,9 | 90,2 |
| yolo_scratch | 43,4 | 61,8 | 89,0 |
| ms_base_scratch | 46,1 | 61,8 | 88,6 |
| ms_full_scratch | 47,0 | 64,7 | 90,4 |

Nelle fasce descrittive della tabella, ms_base raggiunge un IoU del 52,8% per i difetti con area del 2–10% della tessera, contro 41,6% di yolo_pre; nella fascia 10–30% raggiunge 75,5% contro 67,8%, mentre per i difetti oltre il 30% i valori sono simili (92,7% contro 92,5%). Queste differenze per fascia non hanno intervalli di confidenza specifici. Un’analisi bootstrap complementare sulla metrica aggregata dei difetti con area target ≤10% mostra per ms_base rispetto a yolo_pre una differenza di +11,6 punti (IC 95% [+1,1; +20,1]). Il risultato è promettente ma va considerato esplorativo: il sottogruppo è limitato e non è stata applicata una correzione per confronti multipli.

Tabella 7. Bootstrap appaiato per l’IoU sui difetti con area target ≤10% della tessera. Δ = modello A − modello B.

| Confronto | Δ IoU (pt), IC 95% | Interpretazione |
| --- | --- | --- |
| ms_base − yolo_pre | +11,6 [ +1,1; +20,1 ] | Evidenza favorevole a ms_base; non corretta per confronti multipli. |
| ms_full − yolo_pre | +7,5 [ −1,6; +15,4 ] | Intervallo include zero: risultato non conclusivo. |
| ms_ghost − ms_base | −6,5 [ −13,1; −0,4 ] | Peggioramento con Ghost; supera la soglia pratica adottata. |
| ms_rep − ms_base | +1,5 [ −2,5; +4,3 ] | Nessuna differenza conclusiva. |
| ms_simam − ms_base | +2,1 [ −0,6; +4,8 ] | Nessuna differenza conclusiva. |
| ms_dsiou − ms_base | −3,2 [ −5,2; −0,9 ] | Intervallo esclude zero, ma effetto sotto la soglia pratica di rumore. |
| ms_full − ms_base | −4,1 [ −11,1; +1,9 ] | Intervallo include zero: risultato non conclusivo. |

Gli intervalli della tabella riguardano il sottogruppo aggregato con area target ≤10%, non le singole fasce 2–10%, 10–30% e >30%. Poiché sono esaminati più modelli e più metriche, i risultati vanno letti come analisi esplorativa; non è stata applicata una correzione per confronti multipli.

## 4.9 Costo computazionale

Misure su NVIDIA RTX 5050 Laptop GPU (8 GB) e CPU, PyTorch 2.11 con CUDA 12.8, modelli in forma di inferenza (Conv+BatchNorm e RepBlock fusi), ingresso 256×256, mediana su ripetizioni. I FLOPs sono contati con il contatore di PyTorch (solo convoluzioni e prodotti matriciali).

Tabella 8. Misure di efficienza in inferenza a 256 × 256 pixel.

| Modello | Parametri (M) | GFLOPs | GPU batch 1 (ms) | GPU batch 16 (img/s) | CPU 1 thread (ms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8s-seg | 11,81 | 6,41 | 8,9 | 958 | 96 |
| ms_base (e ms_dsiou) | 9,66 | 5,97 | 6,9 | 823 | 97 |
| ms_rep | 9,66 | 5,97 | 5,8 | 836 | 97 |
| ms_simam | 9,66 | 5,97 | 7,1 | 832 | 98 |
| ms_ghost | 5,76 | 4,50 | 8,5 | 903 | 70 |
| ms_full | 5,76 | 4,50 | 8,8 | 887 | 85 |

I blocchi Ghost riducono i parametri del 40% e i GFLOPs del 25% rispetto a ms_base; riducono anche la latenza CPU a un thread misurata (da 97 ms a 70 ms per ms_ghost e 85 ms per ms_full), ma non portano un vantaggio misurato su GPU (batch 1: 8,5–8,8 ms contro 6,9; batch 16: 887–903 contro 823 immagini/s). Rispetto a YOLOv8s-seg, ms_full ha circa 0,49 volte i parametri e 0,70 volte i GFLOPs; la latenza GPU batch 1 è pressoché uguale (8,8 contro 8,9 ms), il throughput batch 16 è inferiore di circa il 7% e la latenza CPU a un thread è inferiore di circa il 12%. È quindi un modello più compatto, non dimostrabilmente più veloce su GPU. Il confronto non è strettamente alla pari perché YOLOv8s-seg include la testa di rilevamento e di istanze, mentre il modello semantico no. Le misure di latenza a batch 1 mostrano variabilità; differenze contenute vanno interpretate con cautela.

## 4.10 Confronto complementare con un singolo seed (seed 42)

È stato eseguito anche un confronto separato usando il checkpoint ms_semseg_neg_pre_s42.pt della pipeline MS completa (Ghost, RepBlock, SimAM e DSIoU) e il checkpoint best.pt di YOLO, entrambi addestrati con seed 42. Le soglie sono state scelte sulla validation massimizzando l’IoU micro: 0,55 per MS (IoU validation 75,57%) e 0,45 per YOLO (78,15%). Questi risultati sono riportati come analisi complementare e non sono aggregati ai risultati principali su seed 0, 1 e 2, perché provengono da checkpoint e da una procedura di esecuzione separati.

Tabella 9. Confronto esplorativo sul test con seed 42; Δ = MS − YOLO.

| Metrica | MS | YOLO | Δ (pt) | Bootstrap appaiato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IoU complessiva | 84,52% | 84,16% | +0,36 pt | IC 95% [−3,06; +4,59] |
| Dice complessivo | 91,61% | 91,40% | +0,21 pt | IC 95% [−1,87; +2,89] |
| IoU micro sui difetti | 86,56% | 87,74% | −1,18 pt | IC 95% [−3,67; +1,02] |
| IoU medio per tessera positiva | 75,43% | 75,15% | +0,28 pt | Non calcolato |
| IoU mediano per tessera positiva | 83,22% | 86,90% | −3,68 pt | Non calcolato |
| Tessere negative con FP > 1% | 11,76% | 6,95% | +4,81 pt | IC 95% [−1,03; +10,78] |
| Area FP media su tessere negative | 1,05% | 1,86% | −0,81 pt | Non calcolato |

Nel confronto a singolo seed, gli intervalli bootstrap delle quattro metriche per cui sono stati calcolati includono lo zero. Non emerge quindi una differenza conclusiva tra i due checkpoint su IoU complessiva, Dice complessivo, IoU micro sui difetti o quota di tessere negative con FP > 1%. MS produce almeno un pixel predetto su più tessere pulite (22,99% contro 6,95%), ma l’area FP media sulle tessere negative è più piccola (1,05% contro 1,86%). Il bootstrap considera la variabilità del campione di test raggruppato per immagine sorgente, non la variabilità dell’addestramento tra seed. La differenza fra questo confronto e le medie principali su tre seed va quindi discussa, non interpretata come effetto esclusivo del seed senza verificare che i protocolli siano identici.

## 4.11 Limiti

Tre seed: la deviazione standard tra pochi seed è una stima grossolana.

Il confronto tra YOLO e MS non isola esclusivamente l’effetto dell’architettura: differiscono anche batch size (32 contro 16), augmentation e procedura di ottimizzazione. I risultati vanno quindi interpretati come confronto tra pipeline complete.

Test di 90 immagini sorgente, con rapporto 1:1 tra tessere con e senza difetto, che non riflette la prevalenza reale.

Un solo dataset (S2DS); nessuna valutazione su immagini di altre fonti, quindi la generalizzazione non è misurata.

Un solo hardware per i tempi di calcolo.

Le due classi sono fuse: i modelli non distinguono corrosione da spalling.

Le maschere di riferimento sono contorni poligonali esterni: eventuali buchi interni ai difetti sono riempiti.

Nel protocollo finale le esecuzioni complete di YOLO sono configurate con cache su disco (YOLO_CACHE = "disk"); la strategia di cache non è stata studiata come variabile sperimentale.

Non sono disponibili intervalli di confidenza separati per ciascuna fascia 2–10%, 10–30% e >30%; è invece disponibile il bootstrap per la metrica aggregata sui difetti con area ≤10% (sezione 4.8).

Soglia e filtro sono scelti su un validation piccolo (le soglie scelte variano tra 0,27 e 0,37 in media), quindi la scelta è rumorosa.

# 5. Applicazione per l’ispezione

## 5.1 Obiettivo e struttura

L’applicazione web, realizzata con Streamlit, permette di provare i modelli su immagini acquisite sul campo: fotocamera di tablet o telefono, webcam, file di immagini o video. Offre due profili sperimentali: la segmentazione standard con YOLOv8s-seg e una pipeline semantica compatta nella configurazione ms_full. Il secondo profilo riduce parametri e GFLOPs, ma non ha mostrato una riduzione della latenza GPU nel benchmark disponibile e genera più falsi positivi; viene quindi presentato come profilo compatto sperimentale, non come alternativa migliore in assoluto. Una modalità affiancata permette il confronto sulla stessa immagine. L’applicazione è uno strumento di supporto: segnala aree sospette, mentre la valutazione resta al tecnico.

## 5.2 Pipeline di elaborazione

I modelli sono stati addestrati su tessere da 256×256 pixel ricavate da immagini da 1024 pixel e l’applicazione ne rispetta la scala. Ogni fotogramma è ridimensionato senza deformarlo, in modo che il lato lungo non superi la risoluzione di lavoro (1024 pixel per impostazione predefinita, modificabile), completato con un bordo fino a un multiplo di 256 e diviso in tessere. Le tessere sono segmentate a batch e le maschere sono ricomposte e ritagliate alla dimensione utile. Seguono l’eliminazione delle regioni più piccole di una soglia di area (espressa come frazione di una tessera) e il disegno del risultato: riempimento colorato semitrasparente, contorni e un riquadro per ciascuna regione. La soglia di confidenza (YOLOv8s-seg) o di probabilità (MS-YOLOv8-Seg) e quella di area sono regolabili.

L’applicazione mostra l’area sospetta come percentuale dell’immagine, il numero di regioni, il punteggio massimo (confidenza massima per YOLO, probabilità massima per il modello semantico; in nessun caso valori calibrati), la latenza totale e quella della sola rete e i fotogrammi al secondo. Se l’utente indica la larghezza reale dell’inquadratura, stima anche l’area in cm², valida soltanto per superfici piane riprese frontalmente. Una segnalazione compare quando l’area sospetta supera una soglia regolabile, impostata per default all’1% dell’immagine, coerente con la misura dei falsi positivi usata nella valutazione; non è un criterio strutturale.

## 5.3 Prestazioni e limiti

Le latenze mostrate dipendono dall’hardware e comprendono pre- e post-processing. Le misure della sezione 4.9 indicano che ms_full ha 0,49 volte i parametri e 0,70 volte i GFLOPs di YOLOv8s-seg, con latenza CPU a un thread inferiore del 12% e senza vantaggio misurato su GPU. Le segnalazioni errate sulle superfici integre sono più frequenti, sebbene spesso di area ridotta; il filtro delle componenti piccole riduce la quota di tessere pulite con oltre l’1% di area segnata da 22,5% a 18,9%. Non sono state eseguite validazioni sistematiche sul campo né misure su telefoni, droni o dispositivi embedded: l’idoneità a tali dispositivi resta da verificare esportando il modello (per esempio ONNX o TFLite) e misurandone latenza e consumo sul dispositivo. Il modello tratta una sola classe e non distingue spalling da corrosione.

# 6. Conclusioni e sviluppi futuri

## 6.1 Sintesi dei risultati

Il lavoro ha confrontato YOLOv8s-seg con una pipeline di segmentazione semantica costruita sullo stesso backbone pre-addestrato e con quattro moduli ispirati a MS-YOLOv8-Seg (blocchi Ghost, RepBlock, SimAM e perdita pesata sui bordi). Gli esperimenti sono stati condotti su S2DS suddiviso in tessere da 256 × 256 pixel, incluse tessere negative, con tre seed e bootstrap per immagine sorgente. I risultati principali sono i seguenti.

Il transfer learning è utile. L’IoU sui difetti aumenta passando dall’inizializzazione casuale ai pesi COCO in tutte e tre le coppie analizzate. L’evidenza più netta si osserva per ms_base (+6,3 punti; IC 95% [+2,8; +10,9]); per YOLO l’incremento è +3,5 punti con intervallo vicino allo zero, mentre per ms_full l’intervallo include lo zero. Il pre-addestramento riduce inoltre i falsi positivi dei modelli semantici.

Con pesi pre-addestrati, la differenza di IoU micro sui difetti tra ms_base e YOLO non è conclusiva (+2,0 punti; IC 95% [−1,1; +4,7]); lo stesso vale per ms_full rispetto a YOLO (−1,3; IC 95% [−3,2; +0,7]).

I moduli aggiuntivi non migliorano sistematicamente il modello. SimAM e DSIoU non hanno un effetto netto sulla IoU micro dei difetti; RepBlock mostra un incremento medio contenuto (+0,9 punti), inferiore alla soglia pratica adottata. I blocchi Ghost peggiorano ms_base (−2,9 punti di IoU sui difetti e +7,7 punti di FP > 1%); ms_full è anch’esso inferiore a ms_base sull’IoU dei difetti e produce più falsi positivi.

I modelli hanno modalità di errore differenti. YOLO genera falsi positivi meno frequenti ma, quando compaiono, più estesi; la pipeline semantica genera più spesso piccole attivazioni. La maggiore IoU complessiva di ms_base rispetto a YOLO (+7,7 punti) non deve essere interpretata come prova di una migliore IoU micro sui soli difetti.

Costo computazionale. ms_full usa circa il 49% dei parametri e il 70% dei GFLOPs di YOLOv8s-seg. Nel benchmark disponibile non mostra una latenza GPU inferiore; il vantaggio misurato su CPU a un thread è del 12%. La maggiore compattezza si accompagna a una perdita di accuratezza rispetto a ms_base e a più falsi positivi.

Difetti piccoli. ms_base mostra un risultato favorevole per i difetti con area ≤10% della tessera rispetto a YOLO (+11,6 punti di IoU, IC 95% [+1,1; +20,1]). Il risultato è promettente ma esplorativo, data la dimensione del sottogruppo e l’assenza di correzione per confronti multipli; per le singole fasce dimensionali non sono disponibili intervalli separati.

Non è stato dimostrato che ms_full migliori YOLOv8s-seg nell’IoU micro sui difetti o nella soppressione dei falsi positivi. L’affermazione sostenibile è che la pipeline semantica di base ms_base è competitiva e mostra risultati promettenti sulle tessere positive e sui difetti piccoli, mentre ms_full è più compatto ma presenta più falsi positivi e non è più veloce su GPU nel benchmark eseguito. L’applicazione presenta quindi i due modelli come profili di confronto, senza qualificare ms_full come migliore in assoluto.

## 6.2 Implicazioni operative

La scelta tra i profili dipende dal costo relativo di falsi allarmi e mancati rilevamenti, che questo lavoro non ha determinato. YOLOv8s-seg produce meno tessere pulite con falsi positivi, ma quando sbaglia può segnare aree estese; ms_full è più compatto e ha un costo inferiore su CPU nel benchmark disponibile, ma genera più false attivazioni. Un filtro sulle componenti piccole riduce la quota di tessere pulite con oltre l’1% di area segnata dal 22,5% al 18,9% per ms_full. Entrambi vanno usati come supporto alla decisione, con soglie regolabili e verifica da parte del tecnico. I risultati riguardano un solo dataset e non sono stati verificati su dispositivi mobili o embedded.

## 6.3 Limiti e sviluppi futuri

I limiti principali sono quelli elencati nella sezione 4.11. Gli sviluppi più utili, in ordine di valore rispetto allo sforzo, sono i seguenti.

Validazione su altre fonti. Valutare i modelli addestrati su S2DS su immagini di altri dataset, per esempio dacl10k (Flotzinger et al., 2024), con attenzione alla diversa definizione delle classi, per misurare la generalizzazione.

Distinzione tra spalling e corrosione. Addestrare modelli a due classi, oggi fuse, e valutarne le prestazioni per classe.

Più negativi, anche difficili. Estendere la raccolta di superfici integre e dei casi che generano falsi positivi (ombre, macchie, vegetazione, graffiti) e verificarne l’effetto sui falsi allarmi.

Misure su dispositivi mobili. Esportare i modelli (ONNX, TFLite) e misurare latenza e consumo su telefoni o sistemi embedded, per confermare o smentire il vantaggio del profilo efficiente.

Estensione reale del danno. Calibrare la scala (dimensione nota di un riferimento, fotogrammetria) per passare dalla percentuale di pixel a superfici in unità fisiche.

Integrazione con modelli 3D. In prospettiva, proiettare le maschere su modelli tridimensionali o sistemi BIM per costruire un gemello digitale che segua l’evoluzione del danno nel tempo.

# Riferimenti bibliografici

Benz, C., & Rodehorst, V. (2022). Image-Based Detection of Structural Defects Using Hierarchical Multi-scale Attention. In Proceedings of the DAGM German Conference on Pattern Recognition (GCPR 2022), pp. 337–353. Springer.

Ding, X., Zhang, X., Ma, N., Han, J., Ding, G., & Sun, J. (2021). RepVGG: Making VGG-Style ConvNets Great Again. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 13733–13742. https://doi.org/10.1109/CVPR46437.2021.01352

Flotzinger, J., Rösch, P. J., & Braml, T. (2024). dacl10k: Benchmark for Semantic Bridge Damage Segmentation. In Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), pp. 8626–8635.

Han, K., Wang, Y., Tian, Q., Guo, J., Xu, C., & Xu, C. (2020). GhostNet: More Features from Cheap Operations. In Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1577–1586. https://doi.org/10.1109/CVPR42600.2020.00165

Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). YOLO by Ultralytics (Version 8.0.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.7867787

Lin, T.-Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., Dollár, P., & Zitnick, C. L. (2014). Microsoft COCO: Common Objects in Context. In Computer Vision – ECCV 2014, pp. 740–755. Springer.

Lin, T.-Y., Dollár, P., Girshick, R., He, K., Hariharan, B., & Belongie, S. (2017). Feature Pyramid Networks for Object Detection. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 2117–2125. https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.106

Liu, S., Qi, L., Qin, H., Shi, J., & Jia, J. (2018). Path Aggregation Network for Instance Segmentation. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 8759–8768. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00913

Xu, Q.-Y., & Jin, X. (2026). MS-YOLOv8-Seg: A multi-stage segmentation framework for industrial data perception. In Proceedings of the 6th International Conference on Automation Control, Algorithm and Intelligent Bionics (ACAIB ’26). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3828836.3828916

Yang, L., Zhang, R.-Y., Li, L., & Xie, X. (2021). SimAM: A Simple, Parameter-Free Attention Module for Convolutional Neural Networks. In Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, Proceedings of Machine Learning Research, 139, pp. 11863–11874. https://proceedings.mlr.press/v139/yang21o.html